泛舟智能

FZ-KZ-780V3.8 远程控制终端

基于 Air780EHM OpenCPU · 水产/农业远程控制

使用说明书

泛舟智能科技有限公司

江苏省兴化市长安北路 85 号　电话：189-2171-6258

# 产品概述

FZ-KZ-780V3.8 面向水产养殖、设施农业（≤20 路设备控制）场景，在 FZ-KZ-3.7 基础上升级。采用合宙 Air780EHM 内置 MCU 替代外部 STM32，OpenCPU / LuatOS 开发，精简电路、降低成本、提高可靠性。型号与 3.7 并行，3.7 继续供货，780 为新增产品线。

## 技术参数

| 产品型号 | FZ-KZ-780V3.8（基线：3.7 → V1.0 → V1.3 → V3.8） |
| --- | --- |
| 核心芯片 | 合宙 Air780EHM（PIN2PIN 兼容 Air780EPM），8 MB Flash ＋ 8 MB RAM |
| 开发方式 | OpenCPU / LuatOS；泛舟配置平台 FOTA 管理 |
| 供电输入 | 宽电压 4.5–28 V（5 / 12 / 24 V 继电器）；VBAT 3.3–4.3 V 经 LDO 转换 |
| 电源保护 | TVS2（SMFBJ36CA）双向；缓启动、防过流、防过压；防反接；双电源自动切换；防雷与浪涌保护 |
| 通信 | 4G LTE-Cat.1 单网络（已去以太网）；TCP/UDP/MQTT/HTTP/WebSocket ＋ 主流云 |
| RS-485 | 1 路（传感器采集，PIN16 方向控制，120 Ω 排针切换） |
| RS-232 | 1 路（±12 V，MAX3232，接安卓屏 / 工控屏） |
| UART3 | 1 路（新增，外接 LORA 模块透传至远程终端） |
| CAN | 1 路（外接收发器 TJA1050 / SN65HVD230） |
| 电流采样 | SPI0 专用，支持单相 / 三相 AC 100–420 V 电流检测，过流 / 过载 / 缺相保护 |
| ADC | 1 路输入电压采集（0–1.2 V，需电阻分压） |
| I2C | 外接温湿度 / 大气压传感器 ＋ RX8025T-UB RTC（断网定时） |
| 继电器输出 | 4 路光耦隔离继电器控制输出，可扩展；板载轻触按钮手动控制 |
| 可控电源 | 1 路 MOSFET 驱动（PIN19 GPIO22） |
| 智能功能 | 本地定时（断网可用）、远程＋本地双模、实时状态、断电/离线 3 分钟报警、多人控制、大气压阈值联动增氧机、公众号＋语音推送 |
| 固件升级 | FOTA：每 24 h 自动获取，HTTP 差分包；后台批量推送 |
| 外壳 | 公模；控制箱（2.0 版）≥ 400 × 500 × 200 mm，防水喷涂 |

## 性能特点

•  集成 4G ＋ MCU，去除 STM32，BOM 成本降低，Flash/RAM 翻倍（8 ＋ 8 MB）。

•  SPI0 专用硬件电流采样，时序稳定，消除旧版 SPI 复用卡死问题。

•  LORA 透传替代第二路 485，免布线控制远程设备。

•  全接口资源已分配：UART×3、SPI×1、I2C×1、CAN×1、ADC×1、PWM×3（备用）。

•  断电 / 离线 3 分钟后推送报警，支持公众号与语音消息提醒。

•  大气压达阈值自动启动增氧机，实现智能联动。

## 应用场景

•  水产养殖：增氧机、水泵、投料机等 ≤20 路设备远程控制与电流监测。

•  设施农业：大棚卷帘、风机、灌溉设备的远程与定时控制。

•  无布网条件的现场：通过 LORA 扩展控制远端设备。

## 使用说明

•  供电：连接 4.5–28 V 直流，注意防反接（已内置）；双电源可自动切换。

•  联网：内置 4G 全网通，插入标准 Micro SIM 卡；通过“泛舟智达”小程序或 PC 端配置参数与场景。

•  控制：支持自动（定时 / 联动）＋ 手动 ＋ 远程；板载轻触按钮可现场应急启停继电器。

•  ⚠ 安全：继电器输出端（触点侧）禁止并联电容——电容会使触点闭合后无法断开，导致设备失控！

•  ⚠ 安全：电流板经 SPI0 排线连接主板，建议排线长度 ≤ 15 cm 以保证信号完整性。

•  以太网功能已移除；如需有线网络可评估 USB 转网口方案。