泛舟智能

无线水质采集变送器使用说明书

宽电压 · 双网络 · 太阳能供电

使用说明书

泛舟智能科技有限公司

江苏省兴化市长安北路 85 号　电话：189-2171-6258

# 产品概述

无线水质采集变送器以合宙 780 芯片为通信核心，面向水产养殖与环保水质监测，提供宽电压、双网络、多接口的无线数据采集与变送能力，支持长期离网（太阳能＋电池）供电。

## 技术参数

| 核心模组 | 合宙 780 系列，集成 LTE-Cat.1、串口、以太网协议栈 |
| --- | --- |
| 供电输入 | 宽电压 5–36 V，兼容太阳能＋电池混合供电 |
| 电源防护 | 防反接；TVS 电路，抗反接与瞬态电压 |
| 无线通信 | 4G ＋ 以太网双网络，以太网支持 WAN / LAN 切换 |
| 网络协议 | TCP / UDP / MQTT / HTTP / WebSocket；泛舟平台 ＋ 阿里云 / 腾讯 / OneNet / 华为 / 电信云 / ThingsCloud |
| RS-485 | 2 路 |
| RS-232 | 1 路 |
| 可控外接电源 | 通断电路采用光耦隔离 |
| 太阳能输入 | 建议 ≥ 30 W / 18 V 太阳能板 |
| 传感器接口 | 4 芯连接器：1=12 V、2=485+、3=485-、4=GND；单接口可下挂 < 60 路传感器 |
| 低功耗 | 深度休眠 ＋ 定时唤醒电源管理策略 |
| 固件升级 | 支持 FOTA |

## 指示灯说明

| 指示灯 | 状态含义 |
| --- | --- |
| 总电源灯 | 设备接入电源即常亮 |
| 外控电源灯 | 开启时亮，关闭时灭 |
| 4G 灯 | 无卡/未开启：灭；注册失败：快闪（0.5 s）；已注册未连服务器：中闪（1 s）；已连服务器：慢闪（2 s） |
| 以太网灯 | 未开启：灭；WAN 模式：中闪（1 s）；LAN 模式：慢闪（2 s） |

## 性能特点

•  宽电压 ＋ 太阳能/电池混合供电，适应野外长时无人值守。

•  双网络与多协议，接入灵活。

•  光耦隔离外控电源，保护传感器与设备。

•  低功耗深度休眠，延长离网续航。

## 应用场景

•  水产养殖塘口多参数水质在线监测（溶氧、pH、温度、氨氮等）。

•  河道、湖泊、污水处理的环保水质采集。

•  无市电、需太阳能供电的野外监测点。

## 使用说明

•  电源开关：关机后请等待约 15 秒再开机（内部电容可维持约 10 秒）。

•  传感器接线：使用 4 芯连接器（12 V / 485+ / 485- / GND），单路可并联多只同类型传感器（总数 < 60）。

•  日常保养：传感器感应头部每周用软布 / 软纸轻擦，去除表面附着物，切勿用力刮擦以免损坏膜头。

## 产品图示与参考资料

以下图片均取自原开发文档，按原文档出现顺序保留，供接线、外观与结构参考。

图1　水质采集

图2　水质采集